300

9600

57600

115200

Hola, esto es una prueba de tiempo de transmision UART.

Baudrate: 9600 | Bytes: 57 | Tiempo medido: 105772 us

=== Lab 4 Parte 1: Baudrate y Tiempos ===

Hola, esto es una prueba de tiempo de transmision UART.

Baudrate: 600 | Bytes: 57 | Tiempo medido: 1699524 us

Hola, esto es una prueba de tiempo de transmision UART.

Baudrate: 57600 | Bytes: 57 | Tiempo medido: 17024 us

=== Lab 4 Parte 1: Baudrate y Tiempos ===

Hola, esto es una prueba de tiempo de transmision UART.

Baudrate: 115200 | Bytes: 57 | Tiempo medido: 8336 us

=== Lab 4 Parte 1: Baudrate y Tiempos ===

Hola, esto es una prueba de tiempo de transmision UART.

Baudrate: 2000000 | Bytes: 57 | Tiempo medido: 364 us

PARTE 3.
=== Lab 4 Parte 2: Protocolo Humanizado ===

Comandos: STATUS | LED ON | LED OFF | BLINK n | COUNT

Recuerda seleccionar 'Newline' en el Monitor Serial.

STATUS LED=OFF BOTON=LIBRE

OK LED encendido

STATUS LED=ON BOTON=LIBRE

OK LED apagado

OK Parpadeando 5 veces...

OK Parpadeo terminado

OK Parpadeando 5 veces...

OK Parpadeo terminado

STATUS LED=OFF BOTON=LIBRE (STATUS DURANTE EL BLINK SE ESPERO HASTA QUE TERMINARA EL BLINK)

ERROR: comando desconocido [FOO] (COMANDO INEXISTENTE)

Comandos validos: STATUS | LED ON | LED OFF | BLINK n | COUNT

ERROR: comando desconocido [F00]

Comandos validos: STATUS | LED ON | LED OFF | BLINK n | COUNT

ERROR: comando desconocido [FOO]

Comandos validos: STATUS | LED ON | LED OFF | BLINK n | COUNT

(STATUS SIN TERMINADOR NO SALIO NADA EN EL SERIAL MONITOR)

Parte 4 codigo modificado:
/*

* lab-04-parte2-humanizado.ino

* Laboratorio 4 — Parte 2: Protocolo humanizado

*

* === PROPÓSITO PEDAGÓGICO ===

*

* Este sketch implementa un protocolo de comandos y respuestas con

* texto legible por humanos: palabras completas como "STATUS", "LED ON".

*

* El parser funciona así:

*   - Acumula caracteres en un buffer hasta recibir '\n'

*   - Cuando llega '\n', compara el buffer con cada comando usando strcmp()

*   - Ejecuta la acción correspondiente y envía una respuesta

*

* Actividad 3 — Verificación desde Serial Monitor:

*   El estudiante prueba los comandos y registra las respuestas.

*

* Actividad 4 — Reto: agregar comando COUNT

*   El comando COUNT debe responder cuántas veces se presionó el botón.

*

* === COMANDOS DISPONIBLES ===

*   STATUS      → estado del LED y del botón

*   LED ON      → enciende el LED

*   LED OFF     → apaga el LED

*   BLINK n     → parpadea el LED n veces

*   COUNT       → TODO: responde cuántas veces se presionó el botón

*

* === CIRCUITO ===

*   D2  — Botón con pull-down 10 kΩ (HIGH = presionado)

*   D13 — LED integrado

*

* Autor: Ricardo Amézquita Orozco

* Curso: Electrónica Digital 2016684 — 2026-1

*/

// === PINES ===

const int PIN_BOTON = 2;

const int PIN_LED   = 13;

// === ESTADO DEL SISTEMA ===

bool ledEncendido = false;

// === BUFFER DEL PARSER ===

// Acumula caracteres hasta recibir '\n'.

// 64 bytes es más que suficiente para los comandos de esta práctica.

char bufferSerial[64];

int  indiceBuffer = 0;

volatile unsigned int contadorISR = 0;

// Añade esta variable para el debounce

volatile unsigned long ultimaInterrupcion = 0;

// ============================================================

// TODO — ACTIVIDAD 4: Variables para el comando COUNT

// ============================================================

//

// COUNT debe reportar cuántas veces se ha presionado el botón

// desde el arranque. Declara aquí las variables que necesites.

//

// ============================================================

// ============================================================

// CONFIGURACIÓN

// ============================================================

void setup() {

pinMode(PIN_BOTON, INPUT);

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

Serial.begin(9600);

Serial.println("=== Lab 4 Parte 2: Protocolo Humanizado ===");

Serial.println("Comandos: STATUS | LED ON | LED OFF | BLINK n | COUNT");

Serial.println("Recuerda seleccionar 'Newline' en el Monitor Serial.");

Serial.println();

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_BOTON),isrBoton, RISING );

}

void isrBoton() {

unsigned long tiempoActual = millis();

// Solo cuenta si han pasado más de 200ms desde la última vez

if (tiempoActual - ultimaInterrupcion > 200) {

contadorISR++;

ultimaInterrupcion = tiempoActual;

}

}

// ============================================================

// BUCLE PRINCIPAL

// ============================================================

void loop() {

leerSerial();

// --------------------------------------------------------

// TODO — ACTIVIDAD 4: Detectar pulsaciones del botón aquí

// --------------------------------------------------------

//

// En cada iteración del loop() debes detectar cuando el botón

// es presionado y actualizar tu contador.

//

// --------------------------------------------------------

}

// ============================================================

// FUNCIÓN: leerSerial

// Acumula caracteres en el buffer. Cuando llega '\n', procesa

// el comando completo y limpia el buffer para el siguiente.

// ============================================================

void leerSerial() {

while (Serial.available() > 0) {

char c = Serial.read();

if (c == '\n') {

// Línea completa recibida — terminar la cadena y procesar

bufferSerial[indiceBuffer] = '\0';

procesarComando(bufferSerial);

indiceBuffer = 0;  // Reiniciar buffer para el próximo comando

} else if (c != '\r') {

// Acumular carácter (ignorar '\r' de sistemas Windows)

if (indiceBuffer < 63) {

bufferSerial[indiceBuffer] = c;

indiceBuffer++;

}

}

}

}

// ============================================================

// FUNCIÓN: procesarComando

// Compara el texto recibido con cada comando conocido (strcmp)

// y ejecuta la acción correspondiente.

//

// strcmp(a, b) devuelve 0 si las cadenas son IGUALES.

// ============================================================

void procesarComando(char* cmd) {

// --- STATUS: reportar estado actual ---

if (strcmp(cmd, "STATUS") == 0) {

Serial.print("STATUS LED=");

Serial.print(ledEncendido ? "ON" : "OFF");

Serial.print(" BOTON=");

Serial.println(digitalRead(PIN_BOTON) == HIGH ? "PRESIONADO" : "LIBRE");

}

// --- LED ON: encender LED ---

else if (strcmp(cmd, "LED ON") == 0) {

ledEncendido = true;

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

Serial.println("OK LED encendido");

}

// --- LED OFF: apagar LED ---

else if (strcmp(cmd, "LED OFF") == 0) {

ledEncendido = false;

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

Serial.println("OK LED apagado");

}

// --- BLINK n: parpadear n veces ---

else if (strncmp(cmd, "BLINK ", 6) == 0) {

int n = atoi(cmd + 6);  // Extraer el número después de "BLINK "

if (n <= 0 || n > 50) {

Serial.println("ERROR: BLINK requiere un número entre 1 y 50");

} else {

Serial.print("OK Parpadeando ");

Serial.print(n);

Serial.println(" veces...");

for (int i = 0; i < n; i++) {

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

delay(500);

}

Serial.println("OK Parpadeo terminado");

}

}

else if (strcmp(cmd, "COUNT")== 0){

Serial.print("Pulsaciones: ");

Serial.println(contadorISR);

}

// --------------------------------------------------------

// TODO — ACTIVIDAD 4: Implementar COUNT aquí

// --------------------------------------------------------

// Agrega una rama else if para el comando "COUNT".

// La respuesta debe incluir el número de pulsaciones registradas.

// --------------------------------------------------------

// --- Comando desconocido ---

else {

Serial.print("ERROR: comando desconocido [");

Serial.print(cmd);

Serial.println("]");

Serial.println("Comandos validos: STATUS | LED ON | LED OFF | BLINK n | COUNT");

}

}

PARTE 5

RD 00000

RD 00000

ER 00000

ER 00000

OK L=0 B=0 E=0

OK 00000

OK 00000

OK 00000

OK 00000

OK 00000

OK 00012

RD 00000

OK 00005

OK L=0 B=0 E=5

EL CODIGO FUNCION TAL COMO SE ESPERABA SI SE PEDIA 0N 00000 SE ENCENDIA EL LED

Python code:

# !/usr/bin/env python3

""" cliente_menu.py Laboratorio 4 — Parte 4, Actividad 8: Cliente con menú humanizado

Este programa actúa como interfaz entre el usuario y el Arduino, traduciendo comandos simples a un protocolo de formato fijo "CC NNNNN". """

import serial import time

# =============================================================

# CONFIGURACIÓN — Ajusta el puerto según tu sistema (COMx o /dev/ttyUSBx)

# =============================================================

PUERTO_SERIAL = "COM8" # BAUDRATE = 9600 TIMEOUT_S = 2

# =============================================================

# FUNCIONES AUXILIARES

# =============================================================

def enviar_y_recibir(puerto, trama): """Envía la trama, añade newline y espera la respuesta del Arduino.""" try: puerto.write((trama + "\n").encode("utf-8")) # readline() espera hasta encontrar un \n o que se agote el TIMEOUT respuesta = puerto.readline().decode("utf-8", errors="replace").strip() return respuesta except Exception as e: return f"ERROR_CONEXION: {e}"

def mostrar_menu(): """Muestra las opciones disponibles de forma estética.""" print("\n" + "="*30) print(" CONTROL DE ARDUINO") print("="*30) print(" 1. Ver estado del sistema") print(" 2. Encender LED") print(" 3. Apagar LED") print(" 4. Parpadear LED (N veces)") print(" 5. Ver eventos del botón") print(" 0. Salir") print("-" * 30)

# =============================================================

# PROGRAMA PRINCIPAL

# =============================================================

def main(): # Intentar abrir el puerto serial try: puerto = serial.Serial(PUERTO_SERIAL, BAUDRATE, timeout=TIMEOUT_S) except serial.SerialException as e: print(f"Error: No se pudo abrir {PUERTO_SERIAL}") print(f"Detalle: {e}") return

print(f"Conectado exitosamente a {PUERTO_SERIAL}")
print("Esperando reinicio del Arduino...")
time.sleep(2)  # Tiempo para que el Arduino se reinicie tras abrir el puerto

# Limpiar cualquier mensaje de bienvenida residual
while puerto.in_waiting > 0:
    puerto.readline()

while True:
    mostrar_menu()
    opcion = input("Seleccione una opción > ").strip()

    # --- OPCIÓN 1: STATUS ---
    if opcion == "1":
        res = enviar_y_recibir(puerto, "ST 00000")
        if res.startswith("OK"):
            # Ejemplo de respuesta: "OK L=1 B=0 E=5"
            # Limpiamos un poco para el usuario
            info = res.replace("OK ", "")
            # Traducir los valores 1/0 a algo legible
            info = info.replace("L=1", "LED: Encendido").replace("L=0", "LED: Apagado")
            info = info.replace("B=1", "Botón: Presionado").replace("B=0", "Botón: Suelto")
            info = info.replace("E=", "Eventos: ")
            print(f"\n[ REPORTE ] {info}")
        else:
            print(f"\n[ ERROR ] Respuesta inesperada: {res}")

    # --- OPCIÓN 2: ON ---
    elif opcion == "2":
        res = enviar_y_recibir(puerto, "ON 00000")
        if res == "OK 00000":
            print("\n>>> ¡Éxito! El LED se ha encendido.")
        else:
            print(f"\n!!! No se pudo encender el LED. (Arduino dijo: {res})")

    # --- OPCIÓN 3: OFF ---
    elif opcion == "3":
        res = enviar_y_recibir(puerto, "OF 00000")
        if res == "OK 00000":
            print("\n>>> ¡Éxito! El LED se ha apagado.")
        else:
            print(f"\n!!! No se pudo apagar el LED.")

    # --- OPCIÓN 4: BLINK ---
    elif opcion == "4":
        try:
            num = int(input("¿Cuántas veces quieres que parpadee (1-50)? > "))
            if 1 <= num <= 50:
                # Formatear el número con 5 dígitos: 5 -> "00005"
                param = str(num).zfill(5)
                res = enviar_y_recibir(puerto, f"BL {param}")
                
                if res == "OK 00000":
                    print(f"\n>>> Procesando {num} parpadeos...")
                else:
                    print(f"\n!!! El Arduino rechazó la orden: {res}")
            else:
                print("\n[!] Fuera de rango. Elige entre 1 y 50.")
        except ValueError:
            print("\n[!] Por favor, introduce un número válido.")

    # --- OPCIÓN 5: EVENTS ---
    elif opcion == "5":
        res = enviar_y_recibir(puerto, "EV 00001")
        if res.startswith("OK"):
            # Extraemos el número después de "OK " y lo convertimos a entero
            conteo = int(res[3:])
            print(f"\n[ CONTADOR ] El botón se ha presionado {conteo} veces.")
        else:
            print(f"\n!!! Error al consultar eventos.")

    # --- OPCIÓN 0: SALIR ---
    elif opcion == "0":
        print("\nCerrando conexión...")
        break

    else:
        print("\n[!] Opción inválida. Intenta de nuevo.")

puerto.close()
print("Programa finalizado.")

if name == "main": main()

MODIFICADO ARDUINO:

/*

* lab-04-completo-interactivo.ino

* Versión: No bloqueante (Usa millis() en lugar de delay())

*/

// === PINES ===

const int PIN_BOTON = 2;

const int PIN_LED   = 13;

// === ESTADO DEL SISTEMA ===

bool ledEncendido       = false; // Estado manual (ON/OFF)

int  contadorEventos    = 0;

bool estadoAnteriorBoton = LOW;

// === VARIABLES PARA BLINK NO BLOQUEANTE ===

const unsigned long INTERVALO_BLINK_MS = 500;

bool          blinkActivo          = false;

int           cambiosRestantes     = 0;

unsigned long ultimoCambioMs       = 0;

bool          estadoLedBlink       = false;

// === BUFFER DEL PARSER ===

char bufferSerial[16];

int  indiceBuffer = 0;

// ============================================================

// CONFIGURACIÓN

// ============================================================

void setup() {

pinMode(PIN_BOTON, INPUT);

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

Serial.begin(9600);

Serial.println("RD 00000"); // Ready

}

// ============================================================

// BUCLE PRINCIPAL (Loop)

// ============================================================

void loop() {

leerSerial();          // Escuchar comandos (Python)

detectarPulsaciones(); // Vigilar el botón

updateBlink();         // Tarea de fondo: parpadeo

}

// ============================================================

// TAREA DE FONDO: updateBlink

// Controla el parpadeo sin usar delay()

// ============================================================

void updateBlink() {

if (!blinkActivo) return;

// Comprobar si ya pasaron 500ms usando el reloj interno

if (millis() - ultimoCambioMs >= INTERVALO_BLINK_MS) {

ultimoCambioMs = millis();

estadoLedBlink = !estadoLedBlink; // Conmutar (Toggle)

digitalWrite(PIN_LED, estadoLedBlink);

cambiosRestantes--;

// Si terminamos todos los cambios (ON y OFF), apagar

if (cambiosRestantes <= 0) {

blinkActivo = false;

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

ledEncendido = false;

}

}

}

// ============================================================

// FUNCIÓN: cmd2 (Comparador rápido)

// ============================================================

bool cmd2(char* buf, char c0, char c1) {

return buf[0] == c0 && buf[1] == c1;

}

// ============================================================

// FUNCIÓN: procesarComando

// ============================================================

void procesarComando(char* buf) {

int parametro = atoi(buf + 3);

// --- ST: STATUS ---

if (cmd2(buf, 'S', 'T')) {

Serial.print("OK L=");

Serial.print(digitalRead(PIN_LED)); // Lee el estado real del pin

Serial.print(" B=");

Serial.print(digitalRead(PIN_BOTON));

Serial.print(" E=");

Serial.println(contadorEventos);

}

// --- ON: LED ON ---

else if (cmd2(buf, 'O', 'N')) {

blinkActivo = false; // Cancelar parpadeo si estaba activo

ledEncendido = true;

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

Serial.println("OK 00000");

}

// --- OF: LED OFF ---

else if (cmd2(buf, 'O', 'F')) {

blinkActivo = false;

ledEncendido = false;

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

Serial.println("OK 00000");

}

// --- BL: BLINK (No bloqueante) ---

else if (cmd2(buf, 'B', 'L')) {

if (parametro <= 0 || parametro > 50) {

Serial.println("ER 00000");

} else {

// Configuramos la tarea de fondo y respondemos de inmediato

cambiosRestantes = parametro * 2;

blinkActivo = true;

ultimoCambioMs = millis();

estadoLedBlink = HIGH;

digitalWrite(PIN_LED, estadoLedBlink);

Serial.println("OK 00000");

}

}

// --- EV: EVENTS ---

else if (cmd2(buf, 'E', 'V')) {

Serial.print("OK ");

if (contadorEventos < 10)         Serial.print("0000");

else if (contadorEventos < 100)   Serial.print("000");

else if (contadorEventos < 1000)  Serial.print("00");

else if (contadorEventos < 10000) Serial.print("0");

Serial.println(contadorEventos);

}

else {

Serial.println("ER 00000");

}

}

// ============================================================

// FUNCIÓN: leerSerial

// ============================================================

void leerSerial() {

while (Serial.available() > 0) {

char c = Serial.read();

if (c == '\n') {

bufferSerial[indiceBuffer] = '\0';

if (indiceBuffer == 8) {

procesarComando(bufferSerial);

} else {

Serial.println("ER 00000");

}

indiceBuffer = 0;

} else if (c != '\r') {

if (indiceBuffer < 15) {

bufferSerial[indiceBuffer] = c;

indiceBuffer++;

}

}

}

}

// ============================================================

// FUNCIÓN: detectarPulsaciones

// ============================================================

void detectarPulsaciones() {

bool estadoActual = digitalRead(PIN_BOTON);

if (estadoActual == HIGH && estadoAnteriorBoton == LOW) {

contadorEventos++;

}

estadoAnteriorBoton = estadoActual;

}